Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:	……………………………………………………….………………

Siedziba:…………………………………………………….….………………

Tel:……………………….	Fax.:	……………………………………

E-mail:	……………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ….  oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

1.Oferuję/my realizację zamówienia za cenę łączną ryczałtową z podatkiem Vat  : .................................... zł

(w tym VAT ......... % ...................... zł) netto ………………………….. zł.

Słownie brutto złotych: ......................................................................................................

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 2 | Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej |  |  |  |
| 3 | Dostawa sprzętu medycznego zgodnego z parametrami technicznymi |  |  |  |

2. Oświadczamy, że w cenie ryczałtowej zostały ujęte wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia w tym zużytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów. Cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu Zamówienia, zysk oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.

Oferujemy n/wym. terminy podlegające ocenie pozacenowej:

| Kryterium pozacenowe | Podać |
| --- | --- |
| Termin gwarancji w miesiącach .............................. (minimalnie 24 miesiące. od odbioru przedmiotu umowy) |  |

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zamówienia zrealizujemy:

- Samodzielnie, bez udziału podwykonawców

- Przy udziale podwykonawców:

| Część / zakres zamówienia | Nazwa (firma) Podwykonawcy | powołuję się na zasoby podwykonawcy, t.j w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. TAK / NIE |
| --- | --- | --- |

7. Na podst. art.91 ust.3 a   ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  oświadczamy, że

- wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 *

- wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2 Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………4  złotych.*

* niepotrzebne skreślić

1. W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić

2. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.

3. Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

4. Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto) należy zwrócić na konto ……………………………………………………………………………

9.  Oświadczamy, że w dniu zawarcia umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………….. (1% wartości oferty) w formie…………………………………………………………………………….

10. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Oświadczam, iż jesteśmy   …………. (mikro, średnie, duże) przedsiębiorstwem.

ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO

1. System angiografii cyfrowej – 1 kpl.

2. Stacja przeglądowa z archiwizacją – 1 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji 2018: |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość |  | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| I. |  |  |  |  |
|  | Pozycjoner mocowany na suficie, umożliwiający wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (pozycjoner za głową pacjenta oraz pozycjoner z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przemieszczania pacjenta |  | TAK |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta |  | TAK >= 305 |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) |  | TAK >= 25 |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta |  | TAK >= 180 |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) |  | TAK >= 25 |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym |  | TAK |  |
|  | Automatyczny programator pozycji pozycjonera zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Liczba pozycji możliwych do zaprogramowania |  | TAK >= 50 |  |
|  | Automatyczne ustawianie pozycjonera i stołu pacjenta (angulacje, SID, pozycja przysłon, powiększenie, położenie blatu stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu |  | TAK |  |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu pozycjonera |  | Podać |  |
|  | System antykolizyjny |  | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) |  | TAK |  |
|  | Automatyczny, silnikowy, bez ingerencji obsługi, obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta (prostopadłej i skośnej) |  | Podać |  |
| II. |  |  |  |  |
|  | Stół pacjenta, mocowany do podłogi |  | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu |  | TAK >= 325 |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta |  | TAK >= 120 |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta |  | TAK >= 35 |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej |  | TAK >= 240 |  |
|  | Długość blatu stołu |  | Tak >= 260 |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu |  | TAK >= 28 |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Panele sterowania – mocowane przy stole badań po obu stronach |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac, - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - uchwyty na dłonie za głową pacjenta z podpórkami pod ramiona – dla badań kardiologicznych, - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania, - statyw na płyny infuzyjne, - taca ze stali nierdzewnej na instrumenty mocowana do szyn bocznych stołu pacjenta. |  | TAK |  |
| III. |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, zabezpieczany przed niepożądanym wyzwoleniem ekspozycji |  | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa generatora |  | TAK >= 100 |  |
|  | Min. czas ekspozycji |  | TAK <= 1 |  |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w czasie prześwietlania (dla 30 min.) |  | TAK >= 2 500 |  |
|  | Zakres napięcia kV dla radiografii |  | TAK min. 50 – 125 |  |
|  | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii |  | TAK min. 60 – 120 |  |
|  | Nożny włącznik ekspozycji (pedał skopia/grafia) w sali badań – bezprzewodowy, min. 4 przyciski/funkcje |  | TAK |  |
|  | Konfigurowalne przyciski nożnego włącznika ekspozycji (min. akwizycja z obniżoną wobec wartości standardowej dawką na impuls) |  | Podać |  |
|  | Ręczny włącznik ekspozycji (grafia) w sterowni. |  | TAK |  |
| IV. |  |  |  |  |
|  | Lampa rentgenowska minimum 2 ogniskowa |  | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania (dla 30 min.) |  | TAK >= 2 500 |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska |  | TAK =< 0,5 |  |
|  | Rozmiar kolejnego po najmniejszym ogniska lampy rtg |  | TAK =< 0,8 |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  | TAK >= 3,0 |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  | TAK >= 4,5 MHU |  |
|  | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska |  | Podać |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, 2000 W i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) |  | Podać |  |
|  | Sterowanie kolimatorem lampy RTG z pulpitu przy stole angiograficznym |  | TAK |  |
|  | Przesłony prostokątne oraz przesłona półprzepuszczalna klinowe |  | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu i grafii z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,9 mm Cu. |  | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór i samoczynne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od angulacji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych angulacjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach |  | Podać |  |
|  | Liczba stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy dla obu lamp |  | Podać |  |
| V. |  |  |  |  |
|  | Typ rejestratora – płaski panel cyfrowy |  | TAK |  |
|  | Wymiary pola obrazowania detektora |  | TAK >= 30x38 |  |
|  | Kształt płaskiego panelu cyfrowego |  | Podać |  |
|  | Rozdzielczośc płaskiego panelu cyfrowego |  | TAK >= 3,25 |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) |  | TAK >= 6 |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm |  | TAK >= 74 |  |
| VI. |  |  |  |  |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ – odpowiednio do nomenklatury producenta) |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 4 - 30 [pulsów/s]. |  | TAK |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 0,5-3,0 [pulsów/s] |  | Podać |  |
|  | Zapis obrazów z cyfrowego prześwietlenia pulsacyjnego na dysku HD |  | TAK, podać ilość zapisywanych obrazów | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD scen kardiologicznych w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 7,5 – 30 [obrazów/s] |  | TAK |  |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD serii DR i DSA w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 0,5 – 6 [obrazów/s] |  | TAK |  |
|  | DSA z kontrastem CO2 |  | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez stratnej kompresji) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 1024x1024, dla 12 bitów |  | TAK >= 25 000 |  |
|  | LIH (last image hold) |  | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania |  | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Roadmapping 2D |  | TAK |  |
|  | Zoom w postprocessingu |  | TAK |  |
|  | Stosowanie automatycznego pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -analiza ilościowa stenoz; -automatyczna i manualna kalibracja, -pomiary średnicy |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi i densytometrycznymi; -automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej; -automatyczna i manualna kalibracja; -pomiary średnicy |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych |  | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu |  | Podać | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań |  | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) |  | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni |  | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych |  | TAK |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni |  | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na obrazie live sygnału EKG rejestrowanego przez stację badań hemodynamicznych; zapis wyświetlanego sygnału EKG wraz z rejestrowanymi scenami |  | TAK |  |
|  | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve |  | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen -funkcja auto-send. |  | TAK |  |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. |  | Podać |  |
| VII. |  |  |  |  |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla min. 6 monitorów z możliwością przesuwu na szynach jezdnych: - live - referencyjny -stacja badań hemodynamicznych - 3x rezerwa dla zainstalowania monitorów innych urządzeń w przyszłości |  | TAK | Podać dla ilu monitorów |
|  | Monitory obrazowe LCD angiografu w sali badań (live i referencyjny) |  | TAK >= 2 |  |
|  | Przekątna monitorów obrazowych angiografu (live i referencyjny) w sali badań |  | TAK >= 19 |  |
|  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie sygnałów cyfrowych (DVI-D) do miejsc rezerwowych w opisanym powyżej zawieszeniu sufitowym |  | TAK |  |
|  | Monitor obrazowy LCD angiografu w sterowni (live) |  | TAK >= 1 |  |
|  | Przekątna monitora w sterowni |  | TAK >= 19 |  |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych angiografu w sterowni i sali badań w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu |  | Podać |  |
| VIII. |  |  |  |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie |  | TAK | Podać |
|  | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej |  | TAK |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami |  | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych |  | Tak | Podać |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) |  | TAK | Podać |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca |  | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka |  | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips |  | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym |  | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie z min. 20 szt. czujników jednorazowych |  | TAK | Podać |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe |  | TAK | Podać |
|  | Monitor kolorowy do prezentacji przebiegów, wartości wyliczonych i danych demograficznych o przekątnej min. 19” zamontowany w sali badań na zawieszeniu sufitowym wspólnie z monitorami angiografu |  | TAK | Podać |
|  | Drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub USB |  | TAK | Podać |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych |  | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych |  | TAK |  |
|  | DICOM Worklist – zainstalowany w stacji hemodynamicznej lub w angiografie |  | TAK | Podać miejsce instalacji. |
| IX. |  |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta |  | TAK |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie na szynach jezdnych |  | TAK |  |
|  | Lampa do sali zabiegowej – bezcieniowa, natężenie min. 60 [klux], w technologii LED; mocowana wspólnie z szybą ołowiową opisaną powyżej |  | TAK | Podać |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa |  | TAK |  |
|  | Strzykawka automatyczna zintegrowana z angiografem |  | TAK |  |
|  | UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA |  | TAK | Podać |
|  | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 8 dni |  | TAK | Podać |

3. Aparat USG – 1 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Jednostka główna | ## Tak |  |
| - 1 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | Tak, 1,0 – 12 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
| - 2 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposażona w cztery skrętne koła z możliwością blokowania. Wyklucza się aparaty powystawowe, demonstracyjne. | Tak |  |
| - 3 | Najnowsze rozwiązania technologiczne - wprowadzenie oferowanego modelu aparatu do produkcji (nie wersji Software) min. 2015 rok. | Tak, min. 2015 rok. |  |
| - 4 | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |
| - 5 | Ilość cyfrowych kanałów procesowych: | Min. 160 000 |  |
| - 6 | Ilość niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | Tak, min.4 identyczne, aktywne gniazda. |  |
| - 7 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Tak, Min. 21 cali |  |
| - 8 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |
| - 9 | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min 10” | Tak |  |
| - 10 | Regulowana wysokość panelu sterowania w zakresie min. 11cm. | Tak |  |
| - 11 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |
| - 12 | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Tak, Min. 2500 |  |
| - 13 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | Tak |  |
| - 14 | Zintegrowany dysk twardy HDD | Tak, Min. 500 GB |  |
| - 15 | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Tak, Min. 30 |  |
| - 16 | Komunikacja zgodna z DICOM 3.0 | Tak |  |
| - 17 | Moduł EKG. | Tak |  |
| - 18 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Tak, Podać typ i producenta |  |
| - 19 | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
| - 20 | Preinstalowany dedykowany system ochrony antywirusowej | Tak |  |
| - 21 | Waga aparatu bez głowic i urządzeń peryferyjnych | Tak, Max. 75 kg |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Tak, Od max. 1 do min. 30 cm |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Tak, Min. 10 x |  |
|  | Dodatkowa funkcja powiększenia obszaru bez utraty detali – tzw. HD ZOOM | Tak – opisać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Tak, Min. 10 x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Tak, Min. 225 dB |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz trybie Doppler (skala, linia bazowa, wzmocnienie) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | Tak, opisać |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | Tak, opisać |  |
|  | Pakiet pomiaru i analizy kompleksu infima-media. | Tak |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [m/s] przy 0 kącie korekcji | Tak, Min. 7 m/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Tak, Od max 0,2 do min. 20 mm |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej | Tak, Min. 0 - +/- 89, skok o 1 |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [m/s] przy 0 kącie korekcji | Tak, Min. 12 m/s |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Tak, Min. 180 Obr/sek. |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Tak, Min. 190 Obr/sek. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - kardiologiczne - naczyniowe - TCD - położnicze - ginekologiczne - badania jamy brzusznej - mięśniowo-szkieletowe |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | Tak, Min. 8 |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica sektorowa, do badań kardiologicznych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak, 1,0 – 4,5 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |
|  | Liczba elementów | Tak, Min. 64 |  |
|  | Maksymalny kąt widzenia głowicy | Tak, Min. 90 stopni |  |
|  | Min. 5 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, Podać wartość |  |
|  | Min. 5 przełączalne częstotliwości harmoniczne dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak, Podać wartość |  |
| XIII | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak, 4,0-13,0 MHz (+/- 1,0 MHz) |  |
|  | Szerokość czoła głowicy | Tak, 40mm +/- 2mm |  |
|  | Liczba elementów | Tak, Min.128 elementy |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| XIV | Głowica Convex elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej, położniczych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Tak, 1,4-5,0 MHz (+/- 1,0 MHz) |  |
|  | Kąt skanowania | Tak, Min. 65 stopni |  |
|  | Liczba elementów | Tak, Min.128 elementy |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania | Tak, min 30 cm. |  |
| XV | ## Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |
|  | Głowica kardiologiczna pediatryczna o paśmie częstotliwości min. 4 – 8 MHz (+/- 0,5 MHz) | Tak |  |
|  | Głowica liniowa o paśmie częstotliwości min. 5 – 16 MHz (+/- 0,5 MHz) |  |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. | Tak |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak, opisać |  |
|  | Moduł badań z wykorzystaniem środków kontrastujących. | Tak |  |
|  | Moduł elastografii. | Tak |  |
|  | Doppler tkankowy. | Tak |  |
|  | Anatomiczny trym M. | Tak |  |
|  | Moduł Stress Echo. | Tak |  |
|  | Moduł automatycznego wykrywania lewej komory i generowaniu pomiarów min: - Objętość końcowo-rozkurczową - Objętość końcowo-skurczową - Frakcję wyrzutową - Objętość | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 60cm. | Tak |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | Tak, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu convex. | Tak |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych. | Tak |  |

4. Defibrylator – 1 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
| 2 | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami poniżej 8 kg | TAK |  |
| 3 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8’’ | TAK |  |
| 4 | Możliwość wyświetlania na ekranie 4 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
| 6 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 7 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
| 8 | Kardiowersja | TAK |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 200J poniżej 3 sekund | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii | TAK |  |
| 11 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnym z aktualnymi wytycznymi z 2015 r. | TAK |  |
| 12 | Programowane przez użytkownika wartości energii AED dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK |  |
| 13 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 15 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 16 | Wskaźnik jakości kontaktu łyżek z pacjentem | TAK |  |
| 17 | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 18 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
| 19 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 20 | Papier o szerokości min. 80 mm | TAK |  |
| 21 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych | TAK |  |
| 22 | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń. Monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 23 | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
| 24 | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
| 25 | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń: | TAK |  |
| 26 | a. regulacja wzmocnienia sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
| 27 | b. pomiar respiracji w zakresie min. od 0 do 120 rpm | TAK |  |
| 28 | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
| 29 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK |  |
| 30 | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp/min. | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o czujnik monitorowania jakości uciśnięć z wyświetlaniem krzywej głębokości uciśnięć na ekranie | TAK |  |
| 32 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
| 33 | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
| 34 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 35 | Programowanie godzin automatycznie wykonywanego codzienneo autotestu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) z wydrukiem testu | TAK |  |
| 36 | Zasilanie i ładowanie systemu akumulatorów z sieci napięcia przemiennego 230V / 50Hz | TAK |  |
| 37 | Akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 38 | Czas pracy na bateriach dla urządzenia: minimum 6 godzin monitorowania | TAK |  |
| 39 | Możliwość wykonania min. 100 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych bateriach | TAK |  |
| 40 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK |  |
| 41 | Uchwyt do mocowania defibrylatora na ramę łóżka | TAK |  |
| 42 | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 | TAK |  |

5. Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy. | TAK |  |
|  | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, - ng, μg, mg, - μEq, mEq, Eq, - mIU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, J, kJ - jednostki molowe z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
|  | Wymagane tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), - Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
|  | Dokładność infuzji 2% | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: - nazwy leku, - min. 5 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, minimum 10 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na kategorie działania leków, minimum 30. Pojemność biblioteki min 1000 procedur dozowania leków. | TAK |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - nazwa oddziału wybranego w bibliotece, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: - Podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu), - Podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, - Prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, - Prezentacja przewidywanego czasu do o spodziewanej obsługi pompy. - Graficznej prezentacji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji, - Archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach, - Połączenia z szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7, - Wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków, Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań. | TAK |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. | TAK |  |
|  | Klasa ochrony I, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 24 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | TAK |  |
|  | Waga do 2,5 kg. | TAK |  |

6. Zewnętrzny stymulator jednojamowy – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2014, sprzęt nie pochodzący z wystawy lub z ekspozycji | TAK |  |
|  | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji | TAK |  |
|  | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody | TAK |  |
|  | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zewnętrzną defibrylacją | TAK |  |
|  | Niezawodne mocowanie elektrod | TAK |  |
|  | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P | TAK |  |
|  | Oszczędne gospodarowanie energią baterii (np. automatyczne wygaszanie ekranu) | TAK |  |
|  | Funkcje stymulacyjne: VVI, V00, AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością | TAK |  |
|  | Częstość podstawowa: 30 ÷ 180 1/min. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji szybkiej: 100 ÷ 990 1/min. | TAK |  |
|  | Amplituda impulsu: 0,1 ÷ 20 mA | TAK |  |
|  | Szerokość impulsu: 0,2 ÷ 1,5 ms | TAK |  |
|  | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku | TAK |  |
|  | Czas refrakcji: 200 ÷ 500 ms | TAK |  |
|  | Czułość wejściowa: 0,5 ÷ 21 mV | TAK |  |
|  | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: 0,2 ÷ 12 V | TAK |  |
|  | Pomiar impedancji obwodu elektrodowego: 50 ÷ 5000 Ω | TAK |  |
|  | Pomiar amplitudy załamków R lub P: (1 ÷ 2,5) x czułość mV | TAK |  |
|  | Zakres impedancji obwodu pacjenta: 100 ÷ 2000 Ω | TAK |  |
|  | Akustyczna sygnalizacja przerwy i zwarcia w obwodzie elektrody: < 100 Ω i > 2000 Ω | TAK |  |
|  | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna | TAK |  |
|  | Zasilanie z baterii 9 V | TAK |  |
|  | Czas pracy z baterii powyżej 14 dni | TAK |  |
|  | Masa łącznie z baterią ok. 250 g | TAK |  |

7. Środki ochrony radiologicznej dla  pracowników – 3 kpl.

| Nazwa i typ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| ## Parametr | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |
| Fartuch ochronny RTG - dwustronny (typu garsonka), wykonany z lekkiego materiału - składający się z dwóch nachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy - równoważnik ochronny: przód 0,5/tył 0,25 Pb - rozmiar: wzrost 159-170 cm, obwód kl.piers.: 97-108 cm | TAK – 3 szt. |  |  |
| Ochrona tarczycy: - wykonana z lekkiego materiału, w formie stójki ze śliniakiem i zapięciem typu rzep - równoważnik ochronny: 0,5 Pb - rozmiar M (śliniak 8 cm) | TAK – 3 szt. |  |  |
| Okulary ochronne: • okulary panoramiczne • zapewniające szerokie pole widzenia dzięki dodatkowym bocznym szkłom ochronnym • oprawki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego • równoważnik ochronny: 0,75 mm Pb | TAK – 3 szt. |  |  |
| Ochrona głowy: - wykonana z lekkiego materiału - równoważnik ochronny: od frontu i boków 0,25 mm Pb lub 0,5 Pb, od góry 0,25 mm Pb - zapięcie typu rzep lub tasiemka pozwalająca dokładnie dopasować osłonę do głowy użytkownika - rozmiar L | TAK – 3 szt. |  |  |

8. Wózek transportowy – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu ( leczenia i rekonwalescencji) | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca. | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem na butlę z tlenem oraz z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 227 kg | TAK |  |
|  | Długość całkowita wózka: | 2150 mm |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: | 760 mm |  |
|  | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 660 mm | TAK |  |
|  | Składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | TAK |  |
|  | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | TAK |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | TAK |  |
|  | Barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, wysokości co najmniej 33 cm i długości co najmniej 140 cm (długości ok. ¾ leża) zlokalizowane po obu stronach wózka. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego zapobiegające otarciu i uszkodzeniu ścian i wózka. | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej od 55 do 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0-90. | TAK |  |
|  | Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej 18 przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe na całej długości leża po obu stronach | TAK |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | TAK |  |
|  | Odbojniki nad kołami min. 3 kolory do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK |  |
|  | Materac piankowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości ok. 8, 10 lub 12 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |

9. Łóżko medyczne – 2 szt.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | Tak |  |
| 2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacja diodowa na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | Tak |  |
| 3 | długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-20mm) | Podać |  |
| 4 | szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 990 mm (+/-10 mm) | Podać |  |
| 5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | Tak |  |
| 6 | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) Załączyć certyfikat. | Tak |  |
| 7 | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm | Tak |  |
| 8 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. | Tak, podać |  |
| 9 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz do odprowadzania płynów pod łóżko | Tak |  |
| 10 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad | Tak |  |
| 11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku | Tak |  |
| 12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 30 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | Podać |  |
| 13 | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne | Tak |  |
| 14 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 +/- 5 | Podać |  |
| 15 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 5 | Podać |  |
| 16 | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | Tak |  |
| 17 | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg | Tak |  |
| 18 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak |  |
| 19 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Podać |  |
| 20 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak |  |
| 21 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak |  |
| 22 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak |  |
| 23 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | Tak |  |
| 23 | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | Tak |  |
| 24 | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. | Tak |  |
| 25 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione). | Tak |  |
| 26 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew i wew) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | Tak |  |
| 27 | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
| 28 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. | Tak |  |
| 29 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. | Tak |  |
| 30 | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | Tak |  |
| 31 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90 oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15. | Tak |  |
| 32 | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. | Tak |  |
| 33 | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | Tak |  |
| 34 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. | Tak |  |
| 35 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami | Tak |  |
| 36 | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża | Tak |  |
| 37 | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | Tak |  |
| 38 | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 39 | materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm lub 14 cm, pianka o gęstości min. 32 kg/m3, długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 koszyk na worki urologiczne po obu stronach łóżka 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. uchwyt na butle z tlenem montowany od strony głowy pacjenta wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig min,. 75 kg | Tak |  |

10. Meble ze stali nierdzewnej (2 szafy na cewniki, stoliki) – 1 kpl.

| Nazwa i typ: |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

|  | ## Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa na cewniki: |  |  |
| 1 | szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK |  |
| 2 | szafa z drzwiami przeszklonymi | TAK |  |
| 3 | szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste | TAK |  |
| 4 | drzwi szafy otwierane skrzydłowo | TAK |  |
| 5 | drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C | TAK |  |
| 6 | podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) | TAK |  |
| 7 | szafa wyposażona w 3 wysuwane uchwyty na cewniki | TAK |  |
| 8 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
| 9 | wymiary 800x470x1800 (dł. x szer. x wys.) mm | TAK |  |
|  | Stoliki: | TAK |  |
| 1 | wykonany w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 | TAK |  |
| 2 | konstrukcja szkieletowa z profili zamkniętych | TAK |  |
| 3 | pół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążków odbojowych | TAK |  |
| 4 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |

Oświadczamy, że przedstawione powyżej parametry są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu przez dostawcę, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Oferta zawiera  ……… kolejno ponumerowanych stron.

……………………………… dnia ……………………………

…………..……………….………………………………………

Podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych

do reprezentacji Wykonawcy

Adres mailowy wykonawcy: ……………………………………………………….

Nr konta wykonawcy ; ………………………………………………………………..

W celu oceny jakościowej należy załączyć instrukcje, katalogi itp.  dokumenty, które  potwierdzą spełnienie warunków i wskażą oferowane dane parametrów podlegających ocenie jakościowej oraz  wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ w tym zakresie ze wskazaniem strony oferty i zaznaczeniem na stronie miejsca  oferowanego parametru.